Ausschreibungstext BEAULEX®

Regenwasserspeicherung- und Versickerung mit geformten

Kunststoffhohlkugeln aus recyceltem Polyolefin, hergestellt

im Spritzgussverfahren als Sicker- und Rückhaltesystem für

flächenhafte Speicherung, Rückhaltung von Regenwasser u.

Brauchwasser (Löschwasser, Bewässerung etc).

Für Einbautiefen bis 6,0m bei minimaler Überdeckung von

0,50m, mit Herstellerwerkzeugnis, Sachverständigen geprüft,

nach ISO 9001, für Schwerlastverkehr geeignet bis SLW 60,

mit statischer Geometrie der Kugelkontur.

Abmessungen der Kunststoffkugel:

Material:                         Polyolefine

Durchmesser:		125 mm

Gewicht:		300 g

Volumen Kunststoff:	0,316 Liter

512 Bälle pro m³ Füllvolumen – Speicherkapazität 838,2 Liter/m³

Im eingebauten Zustand erhöht sich die Speicherkapazität

auf >90% pro Kubikmeter.

Einsatzgebiete sind:

• Sicker- und Rückhaltesysteme für flächenhafte Speicherung,

Rückhaltung und Versickerung

• Individuelle Nutzung als Verfüllungs- und Drainagesystem

an Gebäuden und Schachtbauwerken

• Wasserspeicher für Bewässerungssysteme, Löschwasser-

Systeme, für Klima- und Heizsysteme als Speichermedium u.v.m.

Das System ist ohne statische Berechungen einsetzbar.

Die einwirkende Kräfte- und Gewichtsbelastungen auf die Kugeln

werden durch 360° Punktlastabtragungen in jeglichen Winkeln

in der Fläche und im Volumen ins anstehende Erdreich übertragen.

• Flächenvorbereitungen im Gefälle mit Geotextil-Schutzvlies

sind vorzunehmen

• Grunddrainageleitungen, Kontrollschächte, Filteranlagen etc.

sind vorzunehmen

• max. Flächennutzung inkl. des Böschungswinkels

• sehr vielseitige flexible Einsatzbereiche – perfekt im Gefälle

Der Betrieb und Wartung der Regenwasserspeicherungs- und

Versickerungsanlage ist nach DWA A-138 Regelwerk vorzu-

nehmen. Die Überprüfung der Anlage ist einmal jährlich durch

das Betriebspersonal durchzuführen.

Die Lieferung der Kunststoffkugeln erfolgt als BIG-PACK und oder

als loses Schüttungsmaterial. Der Einbau der geformten Hohlkugeln

ist nur im Geotextil-Schutzvlies zulässig.

ARMARE-TEC GmbH Umweltsysteme, Fellheimer Straße 7,

D–87737 Boos/Allgäu, Tel. +49 8335–984722

e.mail: info@armare-tec.de, Internet: www.armare-tec.de

Typ : BEAULEX® oder gleichwertig

Liefern und einbauen pro Kubikmeter (m³)                        10m³        ……………………………………..

Hinweis: Vorleistungen wie Filteranlagen, Kontrollschächte,

Entlüftungseinheiten, Überlaufschächte und Anschlüsse,

sowie Drainageleitungen, Überlaufleitungen und Entleerungs-

leitungen sind vorab zu installieren. Eine Überlappung des

Geotextil-Schutzvlieses auf der oberen Abdeckung ist zu

gewährleisten. Durch den Einbau der Drainageleitungen im

Sicker- und Rückhaltesystem ist das BEAULEX® System

jederzeit zugänglich, inspizierbar und spülbar. Eine Selbst-

reinigung erfolgt durch einen Gefälleeinbau. Der Baugrund

muss die Tragfähigkeit der Verkehrslasten sicherstellen.